| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка,обозначение документа,опросный лист | Код оборудования изделия и материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | АПК «Ценсор-Технотроникс» в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроллер управляющий блочный со специальной прошивкой для работы с электрозамком, минимальная комплектация | КУБ-Мини |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 2 | Блок питания | АС 220-Si-20-12-1000 2,5/5,5 ц+ |  |  | шт. | 782 |  | Для контроллера КУБ-Мини, для электромаг-нитного замка |
| 3 | Аккумулятор на 0,2 А/ч для контроллера КУБ-Мини |  |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 4 | Внешняя антенна для контроллера КУБ-Мини | ANT GSM ANTEY 915 SMA |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 5 | Крепление для контроллера КУБ-Мини | DRP-03 |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 6 | Извещатель охранный | ИО 102-20 Б2П (2) |  |  | шт. | 782 |  |  |
| 7 | #### Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-141 |  |  | шт. | 1173 |  |  |
| 8 | ### Датчик протечки воды в комплекте с двумя чувствительными элементами | ДПВ |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 9 | ЧИП-считыватель накладной для контроллера КУБ-Мини |  |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 10 | Электромагнитный замок | ML-194K |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 11 | Кнопка вызывная накладная вандалозащищённая с контактом типа НО |  |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 12 | Замок висячий спец. изготовления | НАФ-НАФ-М |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 13 | GSM терминал | Cinterion BGS2T (RS232) |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Конвертер RS232-Ethernet | MOXA NPort 5110A |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Устройство для программирования электронных ключей | TouchMemory Programmator |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 16 | Заготовка для электронных ключей TouchMemory | RW 1990 |  |  | шт. | 200 |  |  |
| 1 | Резистор 300 Ом, 0,5 Вт | MF-0,5-300 Ом + 5 % |  |  | шт. | 1173 |  | Для извещателей ИП-212-141 |
| 2 | Резистор 3,9 кОм, 0,5 Вт | MF-0,5-3,9 кОм + 5 % |  |  | шт. | 391 |  | ---//--- |
| 1 | Щит с монтажной панелью. В соответствии с заданием заводу ПЭ-522-276-2115-ДЗЗ | ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, 500х400х220 арт. YKM40-02-31 |  |  | шт. | 391 |  | Шкаф охранно-пожарной сигнализации ЦТП |
| 1 | Выключатель автоматический двухполюсный Iн.р.=2,0 А, характеристика С | ВА47-29 2Р 2А хар. С, арт. MVA20-2-002-C |  |  | шт. | 391 |  | Для установки в ВРУ |
| 2 | Выключатель автоматический двухполюсный Iн.р.=1,0 А, характеристика С | ВА47-29 2Р 1А хар. С, арт. MVA20-2-001-C |  |  | шт. | 6 |  | Для дополнительной установки в шкаф охранно-пожарной сигнализации ЦТП (питание розетки репитера GSM) |
| 3 | Розетка с заземляющим контактом | РАр10-3-ОП, арт. MRD10-16 |  |  | шт. | 6 |  | Для репитера GSM |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ с зондом (наружный Ø16 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTG20-16-K41-100I |  |  | м | 35070 |  | Для прокладки кабеля 60 ЦТП (без каб. лоткав) – 12450 м 331 ЦТП (с каб. лотками) – 22620 м |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ с зондом (наружный Ø25 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTG20-25-K41-050I |  |  | м | 2555 |  | Для прокладки кабеля 60 ЦТП (без каб. лоткав) – 900 м 331 ЦТП (с каб. лотками) – 1655 м |
| 6 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ (для трубы Ø16 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTA10D-CT-16-K41-100 |  |  | шт. | 71500 |  | Для прокладки кабеля 60 ЦТП (без каб. лоткав) – 25380 шт. 331 ЦТП (с каб. лотками) – 46120 шт. |
| 7 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ (для трубы Ø25 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTA10D-CT-25-K41-100 |  |  | шт. | 5280 |  | Для прокладки кабеля 60 ЦТП (без каб. лоткав) – 1860 шт. 331 ЦТП (с каб. лотками) – 3420 шт. |
| 8 | Болт анкерный | М8х85, арт. CLP1M-A-B-8-85 |  |  | шт. | 782 |  | Для шкафа охранно-пожарной сигнализации ЦТП |
|  | Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба стальная водогазопроводная | 32х3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 1955 |  | Для защиты кабеля (по 5 м на один ЦТП) |
|  | ### Металлопрокат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полоса перфорированная 2-х метровая, ширина отверстия 9 мм | ПП-40 2м |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 2 | Уголок перфорированный 2-х метровый, ширина отверстий 9 мм | УП 35х35 2м |  |  | шт. | 391 |  |  |
| 3 | Рейка перфорированная 35х7,5х2000 | DIN 35 мм |  |  | шт. | 20 |  | Для установки автоматического выключателя в ВРУ (по 100 мм на один ЦТП) |
| 4 | Пруток стальной, диаметр 8 мм, длина 150 мм |  |  |  | шт. | 2346 |  | Для крепления защитной трубы (по 6 шт. на один ЦТП) |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке | КВВГнг 4х1,5 |  |  | м | 19550 |  | По 50 м на один ЦТП |
| 2 | Кабель с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката | МКШ 2х0,5 |  |  | м | 58650 |  | По 150 м на один ЦТП |
| 3 | ---//--- | МКШ 2х0,75 |  |  | м | 150 |  | Для питания розетки репитера GSM (по 25 м на один ЦТП) |
| 4 | Кабель огнестойкий | КПСнг-FRLS 2х0,5 |  |  | м | 19550 |  | По 50 м на один ЦТП |
| 5 | Провод монтажный с медной жилой общего назначения | ПВ 1х1,5 |  |  | м | 2350 |  | Для коммутации автоматического выключателя в ВРУ (по 6 м на один ЦТП) |
| 6 | Провод монтажный гибкий с медной жилой общего назначения (желто-зелёный цвет изоляции) | ПВ3 1х4,0 |  |  | м | 3130 |  | Для заземления шкафов охранно-пожарной сигнализации ЦТП (по 8 м на один ЦТП) |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубка ПВХ | d – 3 мм |  |  | кг | 196 |  | По 0,5 кг на один ЦТП |
| 2 | Трубка ПВХ | d – 4 мм |  |  | кг | 39 |  | По 0,1 кг на один ЦТП |
| 3 | Лента изоляционная ПВХ |  |  |  | рул. | 391 |  |  |
| 4 | Маркер черный капиллярный | edding 404 (тонкий) |  |  | шт. | 782 |  |  |
| 1 | Трос стальной (DIN 3055) 3мм ПРОМ | арт. 31453 |  |  | м | 15640 |  | Для монтажа пожарных извещателей (по 40 м на один ЦТП) |
| 2 | Зажим для троса 3мм DIN 741 | арт. 31483 |  |  | шт | 1564 |  | ---//--- (по 4 шт на один ЦТП) |
| 3 | Талреп крюк-кольцо DIN 1480 8мм | арт. 31569 |  |  | шт | 782 |  | ---//--- (по 2 шт на один ЦТП) |
| 4 | Хомут 200х3,6мм нейлон | арт. UHH31-D036-200-100 |  |  | упак. | 313 |  | ---//--- (по 80 шт на один ЦТП). В одной упаковке 100 шт |
|  | Крепёж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Болт анкерный с полукольцом (крюком) | М8х85 |  |  | шт | 1564 |  | Для тросов (по 4 шт на один ЦТП) |
|  | Вычислительная техника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монитор | HP V241P (кат. № K0Q34AA) |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 2 | Системный блок | HP ProDesk 400 SFF/ Core i3-4170/ 4GB/ 500GB/ DVDRW/Win10Pro+Win7Pro (кат. № M3X16EA) |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Репитер GSM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплект репитера GSM | iTONE GSM-10B |  |  | компл. | 6 |  | Для установки на ЦТП Закамска в случаях слабого сигнала сотовой связи |
|  | Элементы кабельных конструкций (для кабельных трасс) |  |  |  |  |  |  | За исключением ЦТП Закамска |
|  | Учтены в спецификации оборудования, изделий и материалов ПЭ-522-276-2118-АТМ.С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (для кабельных трасс) |  |  |  |  |  |  | За исключением ЦТП Закамска |
|  | Учтены в спецификации оборудования, изделий и материалов ПЭ-522-276-2118-АТМ.С |  |  |  |  |  |  |  |