| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка,обозначение документа,опросный лист | Код оборудования изделия и материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реле давления с регулируемой зоной дифференциала (диапазон настройки пределов измерения от -0,2 до 8 бар, диапазон настройки дифференциала 0,5 – 2 бар) | КРI-35, код заказа 060-121966 |  |  | шт. | 744 |  | Для защиты насосов от сухого хода |
| 2 | Реле давления с регулируемой зоной дифференциала (диапазон настройки пределов измерения от 2 до 12 бар, диапазон настройки дифференциала 0,5 – 1,6 бар) | КРI-36, код заказа 060-316966 |  |  | шт. | 744 |  | Для защиты насосов от повышения давления на напоре |
| 3 | Кабельный ввод с резьбой для реле реле давления КРI-35, КРI-36 | код заказа 060-105966 |  |  | шт. | 1488 |  | Для реле давления КРI-35, КРI-36 |
| 1 | Резьбовой фитинг с наружной резьбой G1/2’’ и внутренней резьбой G1/4’’ | Футорка 1/2-1/4 VTr.581.N.0402, арт. 19482 |  |  | шт. | 1488 |  | Для реле давления КРI-35, КРI-36 |
| 1 | Никелированный шаровой кран «BOLARM»,вр G1/2”-вр G1/2” (T≤150°C, Ру4,2МПа) вода, пар, ручка «рычаг», Ду15 | «BOLARM» |  |  | шт. | 1488 |  |  |
| 1 | Штуцер приварной Ст20 | Шц-G1/2 ТУ – 4218-014-01395839-96 |  |  | шт. | 1488 |  |  |
| 1 | Труба гофрированная ПВХ с зондом (наружный Ø16 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTG20-16-K41-100I |  |  | м | 11910 |  | Для прокладки кабелей от реле давления КРI-35, КРI-36 до СК насосных групп (по 16 м на одну насосную группу) |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ с зондом (наружный Ø25 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTG20-25-K41-050I |  |  | м | 6220 |  | Для прокладки кабелей от шкафов автоматики и диспетчеризации ЦТП до шкафов защит и управления насосных групп (с учётом каб. лотков - по 25 м на одну насосную группу) |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ с зондом (наружный Ø32 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTG20-32-K41-025I |  |  | м | 6220 |  | Для прокладки кабелей от СК насосных групп до шкафов автоматики и диспетчеризации ЦТП (с учётом каб. лотков - по 25 м на одну насосную группу) |
| 4 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ (для трубы Ø16 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTA10D-CT-16-K41-100 |  |  | шт. | 23820 |  | Для прокладки кабеля |
| 5 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ (для трубы Ø25 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTA10D-CT-25-K41-100 |  |  | шт. | 12440 |  | ---//--- |
| 6 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ (для трубы Ø32 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTA10D-CT-32-K41-050 |  |  | шт. | 12440 |  | ---//--- |
| 1 | Щиты с монтажной панелью. В соответствии с заданиями заводу ПЭ-522-276-2117-ДЗЗ и ПЭ-522-276-2118-ДЗЗ | ЩМП |  |  | шт. | 331 |  | Учтены в спецификациях оборудования, изделий и материалов ПЭ-522-276-2117-АТМ.С и ПЭ-522-276-2118-АТМ.С |
| 1 | Коробка клеммная, арт. zeta30315 | КЗНС 08 |  |  | шт. | 744 |  | СК насосных групп |
|  | Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба стальная водогазопроводная | 32х3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 618 |  | Для защиты кабеля (по 2 м на один ЦТП) |
|  | ### Металлопрокат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полоса перфорированная 2-х метровая, ширина отверстия 9 мм | ПП-40 2м |  |  | шт. | 309 |  |  |
| 2 | Уголок перфорированный 2-х метровый, ширина отверстий 9 мм | УП 35х35 2м |  |  | шт. | 309 |  |  |
| 3 | Пруток стальной, диаметр 8 мм, длина 150 мм |  |  |  | шт. | 618 |  | Для крепления защитной трубы (по 2 шт. на один ЦТП) |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката | МКШ 2х0,75 |  |  | м | 11910 |  | Для подключения реле давления КРI-35, КРI-36 к СК насосных групп (по 16 м на одну насосную группу) |
| 2 | ---//--- | МКШ 3х0,75 |  |  | м | 18600 |  | Для подключения СК насосных групп к шкафам автоматики и диспетчеризации ЦТП (по 25 м на одну насосную группу) |
| 3 | ---//--- | МКШ 5х0,75 |  |  | м | 18600 |  | Для подключения шкафов автоматики и диспетчеризации ЦТП к шкафам защит и управления насосных групп (по 25 м на одну насосную группу) |
| 4 | Провод монтажный гибкий с медной жилой общего назначения (желто-зелёный цвет изоляции) | ПВ3 1х1,5 |  |  | м | 2975 |  | Для заземления реле давления КРI-35, КРI-36 и СК (по 4 м на одну насосную группу) |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубка ПВХ | d – 3 мм |  |  | кг | 93 |  | По 0,3 кг на один ЦТП |
| 2 | Лента изоляционная ПВХ |  |  |  | рул. | 309 |  |  |
| 3 | Маркер черный капиллярный | edding 404 (тонкий) |  |  | шт. | 309 |  |  |
| 4 | Лента Фум | 0,1х15 |  |  | рул. | 103 |  | 1 рулон на три ЦТП |
|  | Элементы кабельных конструкций (для кабельных трасс) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учтены в спецификации оборудования, изделий и материалов ПЭ-522-276-2118-АТМ.С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (для кабельных трасс) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учтены в спецификации оборудования, изделий и материалов ПЭ-522-276-2118-АТМ.С |  |  |  |  |  |  |  |