| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка,обозначение документа,опросный лист | Код оборудования изделия и материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Контроллер ECA Connect в комплекте: - с внешней антенной GSM 900 SMA 50 Ом (2 м); - - с программным обеспечением сервера системы Comfort Contour; - с программным обеспечением АРМ Client Comfort Contour | арт. 187В4000 |  |  | компл. | 331 |  |  |
| 2 | Модуль мониторинга | PCM MM, арт. 087H3701 |  |  | шт. | 797 |  | 745 шт. – для диспетчеризации включая защиты насосов (309 ЦТП); 48 шт. - для диспетчеризации без защит насосов (18 ЦТП); 4 шт. - для диспетчеризации только Р и Т (4 ЦТП без насосов) |
| 3 | Датчик температуры погружной в комплекте с защитной гильзой и кабельным вводом (NTC 10000, двухпроводная схема, 50 мм, G1/2, диаметр гильзы 8 мм, электрическое присоединение DIN 43650/Pg 9, допустимое давление на гильзу – 45 bar) | MBT 5250-9900-50-120 |  |  | компл. | 52 |  | Для трубопроводов обратки ГВС Ду-32, 40, 50 |
| 4 | Датчик температуры погружной в комплекте с защитной гильзой и кабельным вводом (NTC 10000, двухпроводная схема, 80 мм, G1/2, диаметр гильзы 8 мм, электрическое присоединение DIN 43650/Pg 9, допустимое давление на гильзу – 45 bar) | MBT 5250-9900-80-120 |  |  | компл. | 223 |  | Для трубопроводов обратки ГВС Ду-65 и более |
| 1 | Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 | АС3-М-024 |  |  | шт. | 331 |  |  |
| 2 | Одноканальный блок питания | БП60Б-Д4-24 |  |  | шт. | 331 |  |  |
| 3 | Многоканальный блок питания | БП14Б-Д4.2-24 |  |  | шт. | 320 |  | Для датчиков давления |
| 4 | Многоканальный блок питания | БП14Б-Д4.4-24 |  |  | шт. | 213 |  | ---//--- |
| 1 | Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ» | ТСРВ-026М |  |  | шт. | 69 |  |  |
| 2 | Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ» | ТСРВ-024М |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Источник вторичного питания | 30.24 |  |  | шт. | 73 |  |  |
| 1 | Разъём (розетка) в комплекте с винтами | DB-9F |  |  | шт. | 735 |  | Для контроллеров ECA Connect и тепловычислителей «ВЗЛЕТ ТСРВ» |
| 2 | Разъём (вилка) в комплекте с винтами | DB-9М |  |  | шт. | 331 |  | Для преобразователя интерфейсов АС3-М-024 |
| 1 | Комплект термопреобразователей платиновых | КТПТР-05-1-500П-98 |  |  | компл. | 324 |  | Для трубопроводов отопления и для нетиповых применений на отдельных ПН и ЦТП |
| 2 | Комплект термопреобразователей платиновых | КТПТР-05-2-Pt1000-98 |  |  | компл. | 13 |  | Для трубопроводов отопления на ЦТП с двумя ветками отопления (второй контур, ветка 2) - 12 компл.; для ЦТП Карпинского, 77а – 1 компл. |
| 3 | Гильза защитная в комплекте с медной прокладкой | ГЗ-6,3-6-2-98-G1/2 |  |  | шт. | 674 |  | ---//--- |
| 4 | Бобышка прямая Ст.20 | БП-G1/2-40 |  |  | шт. | 674 |  | ---//--- |
| 5 | Бобышка прямая Ст.20 | БП-G1/2-30 |  |  | шт. | 275 |  | Для трубопроводов обратки ГВС |
| 1 | Датчик избыточного давления (Iвых=4-20мА), с переходом М20х1,5 внутр./G 1/2"наружная | МИДА-ДИ-13П-М-У2-0,5/1,6МПа-01-М20-G ТУ4212-044-18004487-203 |  |  | шт. | 1910 |  | Датчики давления теплоносителя и ГВС |
| 1 | Коробка клеммная, арт. zeta30315 | КЗНС 08 |  |  | шт. | 48 |  | СК незащищаемых насосных групп |
| 1 | Щит с монтажной панелью. В соответствии с заданием заводу ПЭ-522-276-2118-ДЗЗ | ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31, 1000х650х300 арт. YKM40-05-31 |  |  | шт. | 114 |  | Шкаф диспетчеризации для ЦТП с насосными группами в количестве 0 - 3 |
| 2 | Щит с монтажной панелью. В соответствии с заданием заводу ПЭ-522-276-2118-ДЗЗ | ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, 1200х750х300 арт. YKM40-06-31 |  |  | шт. | 19 |  | Шкаф диспетчеризации для ЦТП с насосными группами в количестве 4 – 6 или с двумя ветками отопления |
| 3 | Щиты с монтажной панелью. В соответствии с заданием заводу ПЭ-522-276-2117-ДЗЗ | ЩМП |  |  | шт. | 198 |  | Учтены в спецификации оборудования, изделий и материалов ПЭ-522-276-2117-АТМ.С |
| 1 | Источник бесперебойного питания | АРС Васк-UРС 650, 230 V, арт. ВК650ЕI |  |  | шт. | 133 |  |  |
| 1 | Никелированный шаровой кран «BOLARM»,вр G1/2”-вр G1/2” (T≤150°C, Ру4,2МПа) вода, пар, ручка «рычаг», Ду15 | «BOLARM» |  |  | шт. | 1910 |  |  |
| 1 | Штуцер приварной Ст20 | Шц-G1/2 ТУ – 4218-014-01395839-96 |  |  | шт. | 1910 |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический двухполюсный Iн.р.=8,0 А, характеристика С | ВА47-29 2Р 8А хар. С, арт. MVA20-2-008-C |  |  | шт. | 133 |  | Для установки в ВРУ |
| 2 | Розетка с заземляющим контактом | РАр10-3-ОП, арт. MRD10-16 |  |  | шт. | 33 |  | Для репитера GSM |
| 3 | Болт анкерный | М8х85, арт. CLP1M-A-B-8-85 |  |  | шт. | 266 |  | Для шкафов автоматики и диспетчеризации ЦТП |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ с зондом (наружный Ø16 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTG20-16-K41-100I |  |  | м | 39865 |  | Для прокладки кабелей (с учётом кабельных лотков) |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ с зондом (наружный Ø32 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTG20-32-K41-025I |  |  | м | 3300 |  | Для прокладки кабелей от шкафов автоматики и диспетчеризации ЦТП до тепловычислителей |
| 6 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ (для трубы Ø16 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTA10D-CT-16-K41-100 |  |  | шт. | 79730 |  | Для прокладки кабеля |
| 7 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ (для трубы Ø32 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTA10D-CT-32-K41-050 |  |  | шт. | 6600 |  | ---//--- |
|  | Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба стальная водогазопроводная | 32х3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 1655 |  | Для защиты кабеля (по 5 м на один ЦТП) |
|  | ### Металлопрокат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полоса перфорированная 2-х метровая, ширина отверстия 9 мм | ПП-40 2м |  |  | шт. | 331 |  |  |
| 2 | Уголок перфорированный 2-х метровый, ширина отверстий 9 мм | УП 35х35 2м |  |  | шт. | 331 |  |  |
| 3 | Рейка перфорированная 35х7,5х2000 | DIN 35 мм |  |  | шт. | 17 |  | Для установки автоматического выключателя в ВРУ и тепловычислителя |
| 4 | Пруток стальной, диаметр 8 мм, длина 150 мм |  |  |  | шт. | 1986 |  | Для крепления защитной трубы (по 6 шт. на один ЦТП) |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке | КВВГнг 4х1,5 |  |  | м | 2660 |  | Для запитки шкафов автоматики и диспетчеризации ЦТП (по 20 м на один ЦТП) |
| 2 | Кабель с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката | МКШ 2х0,75 |  |  | м | 139350 |  |  |
| 3 | ---//--- | МКШ 5х0,75 |  |  | м | 20460 |  |  |
| 4 | ---//--- | МКШ 7х0,75 |  |  | м | 24900 |  |  |
| 5 | ---//--- | МКШ 10х0,75 |  |  | м | 1800 |  |  |
| 6 | Кабель монтажный экранированный | МКВЭВ 2х2х0,35 |  |  | м | 3310 |  |  |
| 7 | Провод монтажный с медной жилой общего назначения | ПВ 1х1,5 |  |  | м | 800 |  | Для коммутации автоматического выключателя в ВРУ (по 6 м на один ЦТП) |
| 8 | Провод монтажный гибкий с медной жилой общего назначения | ПВ3 1х1,0 |  |  | м | 75 |  | Для коммутации питания тепловычислителя |
| 9 | Провод монтажный гибкий с медной жилой общего назначения (желто-зелёный цвет изоляции) | ПВ3 1х1,5 |  |  | м | 6250 |  | Для заземления СК, тепловычислителей, датчиков МИДА |
| 10 | Провод монтажный гибкий с медной жилой общего назначения (желто-зелёный цвет изоляции) | ПВ3 1х4,0 |  |  | м | 1065 |  | Для заземления шкафов шкафов автоматики и диспетчеризации ЦТП (по 8 м на один ЦТП) |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубка ПВХ | d – 3 мм |  |  | кг | 331 |  | По 1 кг на один ЦТП |
| 2 | Трубка ПВХ | d – 4 мм |  |  | кг | 33 |  | По 0,1 кг на один ЦТП |
| 3 | Лента изоляционная ПВХ |  |  |  | рул. | 662 |  |  |
| 4 | Маркер черный капиллярный | edding 404 (тонкий) |  |  | шт. | 662 |  |  |
| 5 | Лента Фум | 0,1х15 |  |  | рул. | 110 |  | 1 рулон на три ЦТП |
|  | Вычислительная техника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монитор | HP V241P (кат. № K0Q34AA) |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 2 | Системный блок | HP ProDesk 400 SFF/ Core i3-4170/ 4GB/ 500GB/ DVDRW/Win10Pro+Win7Pro (кат. № M3X16EA) |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Репитер GSM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплект репитера GSM | iTONE GSM-10B |  |  | компл. | 33 |  | Для установки на ЦТП в случаях слабого сигнала сотовой связи |
|  | Элементы кабельных конструкций (для кабельных трасс) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лоток кабельный 200х2000мм | Л-200-2 ТУ 34-43-10683-84 |  | «ПЭМУ», г. Пермь | шт. | 11916 |  | По 36 шт. на один ЦТП |
| 2 | Лоток угловой горизонтальный для угла 90° | ЛУГ-200 ТУ 34-43-10683-84 |  | «ПЭМУ», г. Пермь | шт. | 6620 |  | По 20 шт. на один ЦТП |
| 3 | Стойка кабельная L=400мм | С-400 ТУ 34-43-10683-84 |  | «ПЭМУ», г. Пермь | шт. | 14895 |  | По 45 шт. на один ЦТП |
| 4 | Полка кабельная L=250мм | К-250 ТУ 34-43-10683-84 |  | «ПЭМУ», г. Пермь | шт. | 14895 |  | По 45 шт. на один ЦТП |
| 5 | Скоба | К1157У3 |  |  | шт. | 29790 |  | По 90 шт. на один ЦТП |
| 6 | Хомут кабельный 2,5х80 | арт.plc-c-2.5х80 |  | «EKF» | шт. | 26480 |  | По 80 шт. на один ЦТП |
| 7 | Прижим для крепления лотка |  |  |  | шт. | 14895 |  | По 45 шт. на один ЦТП |
| 8 | Дюбель-гвоздь 6х40 |  |  |  | шт. | 59580 |  | По 180 шт. на один ЦТП |
| 9 | Полоса стальная 25х4мм | ГОСТ 103-2006 |  |  | м | 1986 | 4,74 кг - 1 метр | По 6 м на один ЦТП |
|  | Материалы (для кабельных трасс) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроды ∅2мм | УОНИ-13/55 ГОСТ 9467-75 |  |  | кг | 841 |  | По 2,54 кг на один ЦТП |
| 2 | Грунтовка | ГФ 021 ГОСТ25129-82 |  |  | кг | 166 |  | По 0,5 кг на один ЦТП |
| 3 | Эмаль | ПФ 115 ГОСТ6465-76 |  |  | кг | 331 |  | По 1 кг на один ЦТП |