|  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЭ-2878-ТХ л.5 | 1 | UPS 25-60 N 180 | Насос циркуляционный в комплекте с - электродвигателем, класс защиты – IP 44, - присоединительным комплектом с переходом на внутреннюю резьбу 1” | 30 | 2,6 | 78,0 | Корпус – нержавеющая сталь, ротор – нержавеющая сталь, крыльчатка – PES/РР 30% GF |  |  |  |
|  |  |  |  | АРМАТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПЭ-2878-ТХ л.5 | 6 | JIP Standard FF Код 065 N9622 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой DN 25, PN16, tmax=150 °C. Класс герметичности – А. | 60 | 3,2 | 192,0 | Корпус сталь 20 |  |  |  |
| 3 | ––– // ––– | 5 | FVF Код 065 В7742 | Фильтр сетчатый Ду 25, Pу16 с пробкой | 30 | 3,8 | 114,0 | Корпус серый чугун |  |  |  |
| 4 | ––– // ––– | 11 | NRV EF Код 065 В8227 | Клапан обратный пружинный муфтовый Ду 32, Ру18 с внутренней резьбой, tmax=110 °С | 30 | 0,545 | 16,35 | Материал корпуса латунь |  |  |  |
|  |  |  |  | ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПЭ-2878-ТХ л.5 | 3 | ТУ 14-3-190 | Труба ∅32х2 L=115 мм | 120 | 0,17 | 20,4 | Сталь 20 |  | ГОСТ 1050 |  |
| 6 | ––– // ––– | 8 | DIN 8077/8078 | Полипропиленовая труба PRO AQUA RUBIS Ø40x5,5 PN20 пм | 60,0 | 0,607 | 36,42 | ПП, армированный стекловолокном |  |  |  |
| 7 | ––– // ––– | 2 | GF-102 R1 120-7 | Двусторонний трубный ниппель 1”, PN50, L=120 | 30 |  |  | Сталь 1.4571 |  |  |  |
| 8 | ––– // ––– | 10 | GF-1051141-7 | Шестигранный редукционный двусторонний ниппель 1” с конической резьбой 1 1/4”-1” , PN40 | 30 |  |  | Сталь 1.4571 |  |  |  |
| 9 | ––– // ––– | 7 | PRO AQUA | Муфта ПП комбинированная с внутренней резьбой 40х1 1/4", PN20 | 120 |  |  | Сборка |  |  |  |
| 10 | ––– // ––– | 9 | PRO AQUA | Угольник ПП 90° Ø40 PN20 | 60 |  |  | ПП |  |  |  |
| 11 | ––– // ––– | 12 | ГОСТ 8969 | Сгон 32 | 60 | 0,336 | 20,16 | Сталь 20 | ГОСТ 1050 |  | Гладкий конец подготовить под врезку в сущ. трубопроводы |
| 12 | ПЭ-2878-ТХ л.5 | 4 | ГОСТ 12820 | Фланец 1-25-16 | 120 | 1,17 | 140,4 | Сталь 20 | ГОСТ 1050 |  |  |
| 13 | ПЭ-2878-ТХ |  | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М12х60 | 600 | 0,067 | 8,04 | –– // –– | –– // –– |  |  |
| 14 | ––– // ––– |  | ГОСТ 5915 | Гайка М12 | 600 | 0,016 | 1,92 | –– // –– | –– // –– |  |  |
| 15 | ––– // ––– |  | ГОСТ 11371 | Шайба А12.01 | 600 | 0,0063 | 0,756 | –– // –– | –– // –– |  |  |
| 16 | ––– // ––– |  | ГОСТ 15180 | Прокладка А-25-16 ПОН, толщина 2,0 мм | 150 | 0,013 | 0,39 |  |  |  |  |
| 17 | ––– // ––– |  |  | Крепление d=40 мм для ПП труб | 60 |  |  |  |  |  | При необходимости |
| 18 | ПЭ-2878-ТХ |  | ГОСТ 9467-75 | Электроды марки УОНИ 13/55 (тип Э50А) | кг |  | 50,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ (АКЗ) (для 30 узлов) | 1,2 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ПЭ-2878-ТХ |  | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ-021, 1 слой | кг/м2 | 0,12 | 0,144 |  |  |  |  |
| 20 | ––– // ––– |  | ГОСТ 5631-79 | Краска БТ-177, 2 слоя | кг/м2 | 0,18 | 0,216 |  |  |  |  |
| 21 | ––– // ––– |  | ГОСТ 10214-82 | Растворитель Сольвент | л |  | 0,276 |  |  |  |  |
| 22 | ПЭ-2878-ТХ |  |  | Нить для герметизации резьбы | м |  | 70 |  |  |  |  |