| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка,обозначение документа,опросный лист | Код оборудования изделия и материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Электронный регулятор | ECL Comfort 310/230 V, арт. 087H3040 |  |  | шт. | 199 |  |  |
| 2 | Клеммная панель для электронного регулятора ECL Comfort 210/310 | арт. 087H3230 |  |  | шт. | 199 |  |  |
| 3 | Ключ приложения для электронного регулятора ECL Comfort 310/230 V | А368, арт. 087H3803 |  |  | шт. | 199 |  |  |
| 1 | Термопреобразователь платиновый | ТПТ-19-1-Pt1000-А-4-100 |  |  | шт. | 199 |  |  |
| 2 | Гильза защитная в комплекте с медной прокладкой | ГЗ-6,3-4-1-100-G1/2 |  |  | шт. | 199 |  |  |
| 3 | Бобышка прямая Ст.20 | БП-G1/2-40 |  |  | шт. | 197 |  |  |
| 4 | Бобышка прямая Ст.20 | БП-G1/2-60 |  |  | шт. | 2 |  | Пермь: Котельные, Кислотные Дачи, ЦТП № 07, Бушмакина 19; ЭСР-2, насосная Карпинского 100а |
| 1 | Источник бесперебойного питания | АРС Васк-UРС 650, 230 V, арт. ВК650ЕI |  |  | шт. | 198 |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический двухполюсный Iн.р.=8,0 А, характеристика С | ВА47-29 2Р 8А хар. С, арт. MVA20-2-008-C |  |  | шт. | 198 |  | Для установки в ВРУ |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ с зондом (наружный Ø16 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTG20-16-K41-100I |  |  | м | 5350 |  | Для прокладки кабеля на 198 ЦТП (с каб. лотками, по 27 м на один ЦТП) |
| 3 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ (для трубы Ø16 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTA10D-CT-16-K41-100 |  |  | шт. | 10700 |  | Для прокладки кабеля на 198 ЦТП (с каб. лотками, по 54 шт на один ЦТП) |
| 4 | Болт анкерный | М8х85, арт. CLP1M-A-B-8-85 |  |  | шт. | 396 |  | Для шкафа автоматики и диспетчеризации ЦТП |
| 1 | Щит с монтажной панелью. В соответствии с заданием заводу ПЭ-522-276-2117-ДЗЗ | ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31, 1000х650х300 арт. YKM40-05-31 |  |  | шт. | 188 |  | Шкаф автоматики и диспетчеризации для ЦТП с насосными группами в количестве 0 - 3 |
| 2 | Щит с монтажной панелью. В соответствии с заданием заводу ПЭ-522-276-2117-ДЗЗ | ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, 1200х750х300 арт. YKM40-06-31 |  |  | шт. | 9 |  | Шкаф автоматики и диспетчеризации для ЦТП с насосными группами в количестве 4 – 6 или с двумя ветками отопления |
| 3 | Щит с монтажной панелью. В соответствии с заданием заводу ПЭ-522-276-2117-ДЗЗ | ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, 1200х750х300 арт. YKM40-06-31 |  |  | шт. | 1 |  | Шкаф автоматики и диспетчеризации для ЦТП с насосными группами в количестве 4 – 6 и с двумя ветками ГВС (Пермь: ЭСР-1, ЦТП № 37-М, Уральская 51а) |
|  | Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба стальная водогазопроводная | 32х3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 396 |  | Для защиты кабеля (по 2 м на один ЦТП) |
|  | ### Металлопрокат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полоса перфорированная 2-х метровая, ширина отверстия 9 мм | ПП-40 2м |  |  | шт. | 198 |  |  |
| 2 | Уголок перфорированный 2-х метровый, ширина отверстий 9 мм | УП 35х35 2м |  |  | шт. | 198 |  |  |
| 3 | Рейка перфорированная 35х7,5х2000 | DIN 35 мм |  |  | шт. | 7 |  | Для установки автоматического выключателя в ВРУ (по 65 мм на один ЦТП) |
| 4 | Пруток стальной, диаметр 8 мм, длина 150 мм |  |  |  | шт. | 396 |  | Для крепления защитной трубы (по 2 шт. на один ЦТП) |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке | КВВГнг 4х1,5 |  |  | м | 3960 |  | Для запитки шкафов автоматики и диспетчеризации ЦТП (по 20 м на один ЦТП) |
| 2 | Кабель с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката | МКШ 2х0,75 |  |  | м | 5970 |  | Для подключения датчиков регуляторов температуры ГВС (по 30 м на один регулятор) |
| 3 | ---//--- | МКШ 5х0,75 |  |  | м | 5970 |  | Для подключения электроприводов регуляторов температуры ГВС (по 30 м на один регулятор) |
| 4 | Провод монтажный с медной жилой общего назначения | ПВ 1х1,5 |  |  | м | 1190 |  | Для коммутации автоматических выключателей в ВРУ (по 6 м на один ЦТП) |
| 5 | Провод монтажный гибкий с медной жилой общего назначения (желто-зелёный цвет изоляции) | ПВ3 1х4,0 |  |  | м | 1585 |  | Для заземления шкафов автоматики и диспетчеризации ЦТП (по 8 м на один ЦТП) |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубка ПВХ | d – 3 мм |  |  | кг | 30 |  | По 0,15 кг на один ЦТП |
| 2 | Трубка ПВХ | d – 4 мм |  |  | кг | 10 |  | По 0,05 кг на один ЦТП |
| 3 | Лента изоляционная ПВХ |  |  |  | рул. | 198 |  |  |
| 4 | Маркер черный капиллярный | edding 404 (тонкий) |  |  | шт. | 198 |  |  |
|  | Элементы кабельных конструкций (для кабельных трасс) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учтены в спецификации оборудования, изделий и материалов ПЭ-522-276-2118-АТМ.С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (для кабельных трасс) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учтены в спецификации оборудования, изделий и материалов ПЭ-522-276-2118-АТМ.С |  |  |  |  |  |  |  |