| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип,марка,обозначение документа,опросный лист | Код оборудования изделия и материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Термостат с регулируемой зоной дифференциала (диапазон настройки пределов измерения + 30…+ 90 °С, диапазон настройки дифференциала 5 – 15 °С) | КР78, код заказа 060L118466 |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 2 | Гильза для термобаллона термостата КР78 | код заказа 017-436966 |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 3 | Стенной кронштейн для термостата КР78 | код заказа 060-105566 |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 4 | Кабельный ввод с резьбой для термостата КР78 | код заказа 060-105966 |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 1 | Бобышка прямая Ст.20 | БП-G1/2-40 |  |  | шт. | 29 |  |  |
| 2 | Бобышка прямая Ст.20 | БП-G1/2-60 |  |  | шт. | 1 |  | Пермь: ЭСР-1, ЦТП № 39-М, Мостовая 3 |
| 1 | Труба гофрированная ПВХ с зондом (наружный Ø16 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTG20-16-K41-100I |  |  | м | 300 |  | Для прокладки кабеля 30 ЦТП (с каб. лотками, по 10 м на ЦТП) |
| 2 | Держатель с защелкой и дюбелем СТ (для трубы Ø16 мм, цвет RAL 7035) | арт. CTA10D-CT-16-K41-100 |  |  | шт. | 600 |  | Для прокладки кабеля 30 ЦТП (с каб. лотками, по 20 шт на ЦТП) |
|  | Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба стальная водогазопроводная | 32х3,2 ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 60 |  | Для защиты кабеля (по 2 м на один ЦТП) |
|  | ### Металлопрокат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полоса перфорированная 2-х метровая, ширина отверстия 9 мм | ПП-40 2м |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 2 | Уголок перфорированный 2-х метровый, ширина отверстий 9 мм | УП 35х35 2м |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 3 | Пруток стальной, диаметр 8 мм, длина 150 мм |  |  |  | шт. | 60 |  | Для крепления защитной трубы (по 2 шт. на один ЦТП) |
|  | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель с медными лужёными многопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката | МКШ 2х0,75 |  |  | м | 750 |  | Для подключения термостатов к шкафам защит и управления насосных групп (по 25 м на один ЦТП) |
| 2 | Провод монтажный гибкий с медной жилой общего назначения (желто-зелёный цвет изоляции) | ПВ3 1х1,5 |  |  | м | 120 |  | Для заземления термостатов (по 4 м на один ЦТП) |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубка ПВХ | d – 3 мм |  |  | кг | 1,5 |  | По 0,05 кг на один ЦТП |
| 2 | Лента изоляционная ПВХ |  |  |  | рул. | 30 |  |  |
| 3 | Маркер черный капиллярный | edding 404 (тонкий) |  |  | шт. | 30 |  |  |
|  | Элементы кабельных конструкций (для кабельных трасс) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учтены в спецификации оборудования, изделий и материалов ПЭ-522-276-2118-АТМ.С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (для кабельных трасс) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учтены в спецификации оборудования, изделий и материалов ПЭ-522-276-2118-АТМ.С |  |  |  |  |  |  |  |